 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 







              
[image: image1.emf]    

     

    

R


DMX512-32控制台
用

户

手

册




长沙金鹰灯光实业有限公司




  3CHANGSHA GOLDEN EAGLE LINGTING INDUSTRY CO.，LTD

一、产品简介

DMX512-32控制台采用DMX512 控制信号，抗干扰能力强，操作十分方便灵活。

控制台电源电压范围：200-240V ，温度范围：－10℃-70℃。

二、连线

（1） 控制台与换色器之间采用带五芯卡侬头的电缆连接。

先用电缆将换色器串连起来，每路可连接8－10个换色器，各路再分别通过一根长电缆插入分配器的某个输出插口。分配器与控制台用一根长电缆连接。打开控制台和分配器电源，换色器即可以受控制台控制。参见附图（二）。


 在控制台与分配器、分配器与分配器之间，连线长度可达200  米；在分配器与换色器之间，连线长度可达100米；可在同一路连接和控制不同规格的换色器。

三、设置地址码

在使用换色器前，应设置各个换色器的地址码。

如果需要将每个换色器分别单独控制，应将每个换色器都拨为不同的地址码，如 001，002，003 等。

如果不需要将各个换色器分别单独控制，而只需要一组一组地控制换色器，可将同一组的所有换色器拨为相同的一个地址码，例如第一组的换色器全部拨为 001，第二组的换色器全部拨为 002  ，等等。

在使用过程中，所有地址码相同的换色器，不论其连线的位置和顺序如何，都会接受相同的控制指令，从而产生相同的换色动作。

四、编组 

使用控制台应先进行编组。编组之后，编在同一组的所有换色器（不论其连线如何）都受该组的控制指令，进行相同的换色动作。

编组一旦完成，可以永久保存。

编组的步骤

举例：将地址码为001 和012 的换色器编入2组 。编组步骤如下：

（1）按「编组」键，点亮其指示灯。

（2）按「2 组」，选择所要编入的组，此时2组的显示数字闪烁。如果2  组里面已经编有地址码，则该组里面的第一个地址码将显示在控制台右边的屏幕上；否则屏幕显示“－”。

（3）按「1」，屏幕显示 001 ，再按「保存」，地址码 001即已编入第2组。

（4）编 012 时，依次按「1 」「2 」，再按「保存」，可将地址码 012  编入第二组。

检查编组

假设需要检查地址码是否已经编入2组，检查的方法如下：

（1）按「编组」，再按「2组」，则2组里面的第一个地址码 将显示在屏幕上。

（2）按「↑」或「↓」，则2  组里面的其它地址码依次在屏幕上显示出来。

删除编组

假如需要删除5组，可先按住「5组」，再按「删除」，然后松开两个按钮，屏幕上显示 “－”，表明已经删除第5组。

    上述编组和检查、删除编组的方法适合所有1~32组。在第1个步骤编组指示灯被点亮之后，在第2步骤，选择相应的组按键，就可以选择不同的组来进行编辑、检查和删除。
五、换色

每个换色器有八种颜色。连线，上电后，全体换色架同时复位自检，最后定位在指定色上，此后即可用控制台控制换色。

控制台有三种工作方式，点控、集控和自动。

1. 点控方式（注：此方式不常使用，且使用后一定要清除点控功能，否则影响其他换色方式的使用）
 点控即按地址码对单个的换色器进行控制。


举例：将地址码为035 的换色器换色至6 色。

（1）按「点控」键，点控指示灯亮，同时地址显示闪烁；

（2）按数字键，输入换色器的地址码035  ；
（3）按「→」键，颜色显示闪烁；
（4）按色键6 ，输入换色器的颜色；
（5）按「输出」键，输出该换色器的颜色。

  如果要继续点控，按「→」键, 重复步骤（1）－（5）即可。

清除点控：

  按「点控」键，使点控指示灯熄灭，即可退出点控。
2、集控

集控就是集体控制，成组换色。

 集控操作：

 举例：    

 将2组和5组换色器的颜色换至7色，将27组换色器的颜色换至3色。

   （1）按「集控」，集控指示灯亮。

   （2）按「2」组键和「5 」组键，2 组和5  组闪烁；

   （3）按「7」色键，2 组和5  组的颜色数据变为7 ；

   （4）按「27 」组键，2 7 组闪烁；

   （5）按「3」色键，7 组的颜色数据变为3 ；

   （5）按「输出」键。

3.自动

 自动方式可用于演出前调试换色器。

（1）按「自动」键，使编程区右侧的数码管显示Prg  即可，进入自动方式；

（2）按数字键选择定时输出的时间，有效范围是1~9  秒。

（3）按「输出」键即可。

退出自动方式：
 按「自动」，使自动指示灯灭，即可。

六、编场

进行集控操作时，可预先将各组的换色 ，存储为一个一个的“场景”，然后将各个“场景”一一调出进行换色。

进入编场

按「编场」键，进入编场状态。

存储场景
（1）将各组的颜色设置好；

（2）按数字键选择场号，设要存入 1 场，可按「1」，屏幕显示001  ；

（3）按「保存」，所有组的显示数字闪烁一次，然后屏幕 001闪烁两次，表示所有组的当前颜色均被存入 1场；这样，一个场景的保存操作完毕。

如要继续保存其他场景，可以继续为各组配色，然后按上述三个步骤将各组的颜色存入其他场景中。   

检查场景

（1） 按数字键选择需要输出的场景，如 1 场；

（2） 按「读出」，1  场中各组的相应颜色即显示出来。

输出场景

 先按检查场景的步骤将需要输出的场景调出，再按『输出」即可输出一个场景。

修改场景
先按检查场景的步骤将需要修改的场景调出，再按组键和色键为各组重新配色，然后按『保存」即可修改并存储一个场景。

删除场景
先按检查场景的方式调出需要删除的场景，然后按「删除」，该场景即被删除。

删除全部场景

按住「编场」，然后再按「总清」，然后松开两个按钮，则所有场景已被删除。

注意事项
(1) 分配器每一路所联换色器不要超过10个；

(2) 一个分配器所接的换色器总数不要超过48个，否则可能工作不正常；

(3) 安装时请注意调好灯的光束焦点，尽量使得灯光投射到色纸上的光斑可以和灯口的大小接近，以避免色纸烧坏；
(4)连线时，应将线固定在远离高温的地方，避免灯具高温烫坏或者光束灼伤电缆线皮。
(5) 换色器为220 伏供电，严禁带电拔插电缆卡侬头，必须将所有换色器连接好后，才打开分配器的电源。
[image: image4]
敬告用户
由于换色器的信号和220V电源同时通过一根电缆传输，对电缆线的焊接工艺要求很高，务请用户不要使用自焊电缆或其他厂家提供的电缆，否则由此造成的控制台、分配器和换色器主板及接口芯片烧坏等现象，厂方概不负责 。

附图1：输入输出信号线插头
[image: image5]
        ③              ① 信号地   ② 信号－

     ②    ④           ③ 信号＋   ④ 220V 电源

      ①  ⑤            ⑤ 220V 电源

附表1. 换色器色纸尺寸
	换色器型号
	色纸长度（毫米）
	色纸宽度（毫米）
	适配灯具

	GE80D180
	310
	158
	成像灯

	GE80D210
	370
	218
	P56，P64，聚光灯

	GE80D250
	370
	258
	柔光灯

	GE80D330
	450
	338
	影视回光灯

	GE80D400
	520
	408
	舞台回光灯

	GE80D430
	550
	338
	天地排灯

	GE80D470
	590
	358
	2KW大夹灯


附表2. 金鹰换色器标准色标（常熟春星牌）

8色换色器色标

	①透明色
	②红104
	③中玫瑰203
	④橙红304

	⑤黄504
	⑥深绿602
	⑦亮兰803
	⑧湖兰806

	⑨
	⑩
	⑾
	


11色换色器色标

	①透明色
	②红104
	③中玫瑰203
	④橙红304

	⑤黄504
	⑥浅琥珀406
	⑦深绿602
	⑧豌豆绿607

	⑨亮兰803
	⑩湖兰806
	⑾深红青莲907
	


附录. 常见问题及解答

问题1. 
控制台可以控制大多数换色器正常换色，但某一个换色器总是停在某一颜色，不接受换色控制，该换色器可以正常自检，且信号指示灯正常均匀地闪烁。
答：你把这个换色器的地址码设置为其他号码，然后重新通电，看是否受控制？如果受控制，表明有两种可能：

一可能是换色器的地址码损坏了，不可以设为你原来所设的号码，那么你就将其换另一个可以控制的号码，然后将这个新号码编入该换色器原来所在的组，即可。当然，应该确保这个新号码没有被其他换色器使用。

另一种可能是，控制台使用了“地址码换色”功能，之后没有清除此功能。参P4页“清除地址码换色”。

问题2. 
控制台原来工作正常，现在的故障现象是：通电不能正常显示，只有一组或者两组有显示，其他组没有任何显示；另外，按任何键都没有反应。

    答：一般情况下，是误用程控功能所致。建议：在通电开机后1秒钟内，马上按数字键9，然后立即按[集控]键即可正常使用。若可以正常使用了，建议使用场景编程功能，随便编一两个场景保存下来，此后就不会再有类似故障了。参见P3页“程控方式一”。若按上述方法处理，仍然没有见好，初步判断是控制台芯片损坏，需要返厂维修。
问题3.

    某一路换色器中总有几个换色器不受控制，色纸来回漂移，不能定位在某一个颜色。将
答：
一种可能是分配器的某一个输出口损坏了，可将该路换色器连接到分配器的其他口子，恢复正常换色。

还有一种可能是，这一路换色器中有一个或者几个换色器的通讯接口信片75176损坏了。75176是换色器控制板靠边沿上的一个8只引脚的小芯片，可以直接从插座上取下来。

建议：

第一步，应该将该路换色器全部取下来，用控制台逐个控制，将坏的换色器筛选出来。第二步，应该取一个正常换色器的75176下来，换到坏换色器的相应插座上去，然后对坏的换色器进行通电和控制，若换色正常了，表明是75176的问题，需要更换75176。

第三步，找厂家，或者直接到就近的电子器材商店去购买75176。此芯片的市场价格不超过5元。

注意：如果是新购买的换色器就出现上述故障，很可能是电缆线故障所致，应该查明是哪一根电缆损坏了，将其更换掉，或者修理后，然后再将修理好的换色器连接上去否则，可能还会继续烧坏换色器。因为220
V电源的DMX512信号同在四芯电缆线里传输，如果电缆的线皮破损，或者焊渣短路，将造成220V串入低压信号通道，烧坏换色器和分配器的通讯芯片75176。
厂家提供的电缆线通过了设备检测，一般不会有短路情况。但是，如果电缆线是用户自己焊接或者改装的，有可能错焊、漏焊，或者没有采取绝缘措施，从而导致电缆的电源线和信号线之间短路。又或者，在连接电缆线时，将电缆线悬挂在了灯具的高温部位，光束区，也可能烧损、烫坏电缆线皮。
问题4 

换色器换色时定位不准确，比如停在红色时，漏出一部分黄色。

答：色纸被高温烤得变形，或者胶带纸的胶水溢出，将色纸粘连在一起，电机的力量无法将其拉开。需要更换或者修理色纸，使之符合正常换色的长度和平整度。色纸正常使用一年以上不会变形，大多数情形是由于灯具调焦时光束过分集中，将色纸灼焦所致，即使在更换色纸后，仍需要将灯具重新调焦。参见P4“注意事项（3）”。

问题5

换色器不能正常自检，在自检过程结束后，色纸移向某一端，到头后后就没有任何回位动作了，也不执行任何换色命令。

答：电机的红外传感器ST256损坏，或者换色器的控制板损坏，需要联系厂家维修。

问题6

通电后，换色器没有任何反应或者动作，电源指示灯和信号指示灯均不亮。

答：变压器损坏，或者换色器控制板损坏，需要联系厂家维修。用户为了判别具体是什么损坏了，可以尝试用好的换色器控制板去替换坏换色器的控制板，如果可以正常换色了，表明是控制板损坏。否则，表明变压器损坏。

问题7

通电后，换色器没有任何反应或者动作，电源指示灯和信号指示灯均不亮。

答：变压器损坏，或者换色器控制板损坏，需要联系厂家维修。用户为了判别具体是什么损坏了，可以尝试用好的换色器控制板去替换坏换色器的控制板，如果可以正常换色了，表明是控制板损坏。否则，表明变压器损坏。

[image: image2.jpg]o HHER B
LLLLE

’

>
>

’

220VHL I l

220VHL Y

’
’

>
>

’
>

B2 . DMX512-3282 4 4 540 58 . Ho (o 3% 3% 24 K






           保证








本产品经过精心设计，在正常使用及保养下能发挥其优越性能。自购买日期起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件问题造成的损坏，本公司可提供免费维修服务，并提供终身维护。




                                      保修条例







保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如接入不适当电源，不依说明书使用，因运输及其他以外而造成的损坏，不适当的安装等，均不在保修之列。此保修服务不包括耗材（如色纸），保修所产生的运输费及维修人员上门服务费。


[image: image3.emf]    

     

    

R

金鹰灯光     

公 司 简 介
长沙金鹰灯光设备有限公司是专业从事灯光设备研究开发、生产、销售及专业灯光音响工程设计、安装调试、技术培训、售后服务为一体的高科技企业。经过金鹰人多年的努力，已成功推向市场并形成规模化生产经营的主要产品有：数字换色器、高效影视舞台灯具、电脑摇头灯、电子显示屏、LED变色管等，在第5届（澳门）东亚运动会开幕式、第3、5、6届中国金鹰电视艺术节、中央电视台“欢乐中国行”2006年冬季亚运会开幕式等众多大型文艺晚会、专业剧院、电视台、体育馆、政府多功能厅广泛使用，以优良的品质和稳定的性能获得专家和用户的一致好评。

我公司系中国文艺演出物资协会会员，整个公司机构完整，体制健全，严谨务实，客观理性，严格按“ISO”国际质量认证体系科学管理和运作，并已通过ISO9001：2000质量管理体系认证。产品经湖南省技术监督局检验合格并获得产品合格证书。

“诚信合作，共同发展”是我公司经营服务宗旨。今后，金鹰人将一如既往与新老客户真诚合作，共同打造绚丽的舞台。
长沙金鹰灯光实业有限公司







 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 




[image: image6][image: image7]_1227533864.unknown

