金鹰                                 
     GE-5048SCC
    LED天地排灯
使用手册
[image: image1.jpg]



重要提醒：为正确使用灯具，请仔细阅读本说明书的所有条款。请妥善保存被说明书以备不时之需。












 湖南金鹰灯光实业有限公司
                    Version 1.2
1开始使用前
1.1开箱检查

感谢您使用本公司的产品，请仔细完整地阅读这份使用说明书手册，并妥善保管,以便使用时参考。本使用说明书包含有关大功率LED灯的安装及使用方面的重要信息。安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。

在收到产品时，请检查产品是否有因运输而造成损坏。

1.2 产品介绍

此GE-5048SC大功率LED灯采用铸铝外壳制造而成，造型美观，高效省电，耐用，适合户内使用。
产品严格按CE标准进行设计生产，符合国际标准DMX512协议，既可单台控制，也可相互联控使用，适用于大型文艺演出,剧院,演播厅,迪斯等场所使用。

1.3产品特征

1.3.1 具有平滑调光曲线功能，调光过程的无闪烁无抖动，调光速度可通过推杆调节。
1.3.2 内置温度传感器，自动根据温度对出光量进行智能化调节，从而有效避免灯具过热死机。
1.3.3 具有电源及DMX512信号指示灯，可对工作状态进行监测。
1.3.4 三位数码管纯数字显示。
1.3.5 按键及数码管显示可倒置。

1.3.6电源线和信号线均为手牵手连接。
1.3.7采用梯形反光杯，可投射出矩形或者梯形光斑。

产品的常规性能： 
          * RGB调光0-100%

* 频闪

* 自走程序

* 防护等级IP62
1.4产品规格
   LED灯型号：GE-5048SC
技术参数：
· 外部工作电压：AC100-240V,50/60Hz、
· 最大功率：235W
· 光束角:30*60度

· 各种颜色灯珠的数量：

红色：5W*16粒
绿色：5W*16粒
蓝色：5W*16粒
· 使用环境温度范围：-15℃-40℃

1.6安全警告

        重要提醒：

· 生产厂家将不对任何未按此说明书正常操作使用和未经许可则私自更改设备所引起的任何事故和损失负责。

· 特别注意电源的电压，应确保使用电压在技术参数标识的电压范围（100v-240v）之内。由于许多农村地区的电压波动范围过大，务必先接一个电源稳压器，然后再连接本灯具，否则可能烧毁灯具或令灯具无法工作。 
· 不要将其他电器的电源线与本灯电源输入输出接头线连接在一起，也不要将其他电器的DMX512信号线与本灯DMX512信号输入输出接头线连接在一起。

· 为确保电源使用安全请使用质量合格的电源插座或者剪掉插头直接连接开关。

· 不建议在太阳直接暴晒的条件下使用本灯具，以免灯具在工作过程中过热。

2安装
2.1装置

   如果将该灯作为天排灯或者顶光使用，请将灯勾安装在灯具的挂臂上，螺丝拧紧。然后将灯勾悬挂在桁架上。按照所需要的出光光束方位调节好灯具的姿态角度，拧紧手柄螺丝。如果将该灯作为地排灯或者地脚灯使用，只要将两个挂臂呈一定角度岔开，作为坐地支架，然后调整灯具与挂臂之间的夹角，使出光仰角符合要求，然后拧紧手柄螺丝即可。
2.2电源连接

    本产品使用输入输出电源线为1.5平方毫米铜芯线，插头为2芯10A对插。电源线串联时，使用220V交流电源时不能超过16只灯。

    使用本产品DMX512信号输入输出街头线连接时不要超过16只灯，在DMX控台与灯或者灯与灯之间的信号线，超过100米的，必须增加一级信号放大器。

2.3工程配电安装

在采用本公司灯具时，如果采用了三相五线制，那么在每一相上的零线都应

该是统一从电箱输出，不可以共用一条零线。
2.4连接DMX512控台设置

· 将DMX控台和灯具串联起来。

· GE-5048SC具有8通道(8CH)，灯具的地址码以8为增量增加（如001,009, 017…）。对于不带灯库的控制台，建议以16为增量设置地址码（如001,017,033…）。
· 每一个DMX地址码可以根据需要重复使用。

· DMX地址码可以是001到505之间的任意数值。

3操作方法
3.1面板说明
[image: image2.emf]


 3.2 按键功能说明
3.2.1 [功能]键: 按此键改变灯具的工作模式，可以在DMX512模式，演示模式和声控模式三种模式之间转换。
长按此键可以将数码管显示倒置，按键倒置。按键倒置之后，第一键与第四键功能互换，第二键与第三键功能互换。
3.2.2 [▼]键: 
按此键向下改变地址码。

3.2.3 [▲]键: 
按此键向上改变地址码。
3.2.4 [保存]键: 按此键保存当前的地址码。
面板显示状态及其功能说明：
	面板显示
	功能说明
	操作说明

	001-512
	DMX512模式
	按▼或▲ 键可改变地址码，按保存键保存地址码设置

	F00-F99
	颜色起伏变化
	按▼或▲ 键可改变变色速度

	C00-C99
	颜色自动递变
	按▼或▲ 键可改变变色速度

	E00-E99
	手动设置颜色
	按▼或▲ 键可改变颜色

	A00-A99
	自动染色
	按▼或▲ 键可改变染色速度

	dEo
	自动演示
	不可调整参数

	Sud
	声控模式
	敲击声可改变灯具出光颜色


备注：除了DMX512模式外，在其他各种模式下，灯具会输出信号来控制地址码相同的灯具作同样的颜色变化。
3.3 具体操作说明

3.3.1 怎样用512控制台控制LED灯？

（本文以DMX192控台为例进行说明）

3.3.1.1按[功能]键，使面板显示的数字介于001-512之间，设置为DMX512控制状态。

3.3.1.2按[▼]或[▲]键，设定所需的DMX地址。对于192控台，建议将地址码分别设置为001，017，033，049，063等。这样有利于简化操作。
       (备注：灯具的地址码相同，则灯具的出光颜色是完全一样的。灯具的地址码不相同，则灯具可以发出不一样的颜色。)

3.3.1.3地址设定完毕，按[保存]键，屏幕闪烁一次，保存地址码。

3.3.1.4将192控台左边的数字按键点亮，选取LED灯具。1键对应001灯具，2键对应017灯具，3键对应033灯具，以此类推。按键点亮则选中，再次按键，灯灭则取消。
3.3.1.5将左起第9个推杆推到顶，第10个推杆拉到底。
3.3.1.6按第8个推杆右边的page键，使第1个推杆左边两个绿色指示灯的上边指示灯亮。
3.3.1.7将推杆1和推杆5推到顶，灯具打出红光。（备注：推杆1对应通道CH1，作用是总调光；推杆5对应CH5，作用是红色调光。）
3.3.1.8灯具各通道功能说明：
	通道
	通道值
	功能描述

	CH1
	0-255
	总调光

	CH2
	1-255
	红色由暗至亮

	CH3
	1-255
	绿色由暗至亮

	CH4
	1-255
	蓝色由暗至亮

	CH5
	
	空闲

	CH6
	0-14
	频闪关闭

	
	15-255
	频闪开启，频闪速度由慢至快

	CH7

	0-14
	花样变色的功能关闭

	
	15-64
	手动选色,由CH4的通道值确定颜色

	
	65-124
	当CH5-CH8均为0，则是七彩波浪

当CH5-CH8不是均为0，则以CH5-CH8各通道的值所确定的颜色为颜色，进行亮度起伏

	
	125-184
	七彩渐变

	
	185-255
	七彩跳变

	CH8
	0-255
	当CH3＞14时，对应的是花样速度由慢到快

当CH3＜15时，对应的是CH5-CH8的手动调光速度由快到慢


4附录

故障表

	     故障现象
	故障原因
	处理方法

	控制面板不亮
电源指示灯不亮
	1.没有交流电源输入
	检查供电线路

	
	2.开关电源故障
	返厂维修

	
	3.键板排线松脱
	固紧键板排线

	控制面板不亮
电源指示灯亮
	1.主板故障
	返厂维修

	
	2.控制芯片故障
	返厂维修

	控制面板显示正常

所有按键不起作用
	1.主板故障
	返厂维修

	
	2.键板排线松脱
	固紧键板排线

	控制面板显示正常

个别按键不起作用
	个别按键失灵
	更换键板

	信号指示灯不闪烁
	1.没有信号输入
	检查线路

	
	2.主板故障
	返厂维修

	
	3.信号输入故障
	返厂维修

	有一或几种颜色的灯珠不亮 
	灯珠损坏
	返厂维修

	控制面板显示正常，三种颜色的灯珠都不亮
	主板故障
	返厂维修

	菜单操作可以正常亮灯，且信号灯闪烁，但是不受DMX控台控制
	DMX地址码不正确
	检查重新设定DMX地址码


  （说明书到此结束）

